TEKNİK ŞARTNAME

İnşaat Teknik Şartnamesi

MADDE-1. KABA İNŞAAT

Binada kullanılacak olan beton sınıfı asgari TS206 yönetmeliğince C30 veya C35 olacaktır. Bu değer temeller için de geçerlidir.

Binada kullanılacak olan donatı sınıfı TS708 yönetmeliğince S420a’dır. Ancak toprak üstüne oturan döşemelerde S500 donatı kullanılabilir.

Binada toprakla temas halinde olan tüm elemanlarda su yalıtımı ve yalıtım koruma yapılacaktır.

Binada temel alt kotu seviyesinde çevre drenajı yapılacaktır. Gerekmesi durumunda temel altından drenaj hattı geçirilecektir.

Temelin oturacağı alanda fazla kazılan veya zayıf zeminin olduğu yerlerde yapılacak olan ilave kazı geri dolgu ile kapatılmayacak, buradalar da dolgu malzemesi kullanılacaktır.

İç duvarlarda 8,5 luk delikli tuğla, gaz beton ihtiyaç duyulan bazı bölümlerde alçıpan duvar kullanılacaktır. Daire ortak duvarları yalıtımlı çift duvar olacaktır.( 8,5 duvar+5cm ses yalıtımı+8,5 duvar) Turgutlu, Boyabat, Akhisar, Ytong, Delta, Kilsan marka olacaktır.

MADDE-2.BİNA DIŞ CEPHESİ VE ÇATI

Dış cephede gereken yerlere ısı yalıtım projesinde belirtilen değerleri oluşturacak nitelikte mantolama yapılacak makine mühendisinin ve mimarın ortak çalışmasıyla binanın estetik görünüşü dikkate alınarak projelendirilecektir. Binanın genel mimarisine uygun, projesine göre ısı ve su yalıtım özelliklerini içeren, kaplama malzemelerinden oluşmuş bir çatı / teras olacaktır. Çatı / Teras da, belli noktalara konacak olan mekanik ekipmanlar ( Çatı tipi egzoz fanı, pis su tesisatı havalandırma boruları, yangın merdivenleri için basınçlandırma fanı, Anten tesisatı, vb.)yapılacaktır.

Binaya havalandırma bacaları konulacaktır.

Çatıda yağmur sularının bağlanacağı oluklar hazırlanacak, oluklarda oluşan suyun zemine aktarılması için PVC esaslı borular kullanılacaktır.

Cephe Boyaları; Dyo, Marshall, Filli veya Jotun olacaktır.

MADDE-3.BİNA GİRİŞİ, KAT HOLLERİ VE MERDİVENLER

Bina giriş kapısı kanatlı dekoratif çelik kapı olacaktır ve giriş holü proje mimarının tasarlayacağı şekilde binanın genel mimari tasarımına uygun olarak yapılacaktır.

Zemin kaplamaları proje mimarının tasarımına göre mermer veya granit olacaktır.

Merdiven sahanlıkları, basamaklar ve alınları mermer veya granit olacaktır.

Renkli görüntülü Audio, Multitek marka diafon sistemi konulacak

Merdiven korkulukları paslanmaz malzemeden olacaktır.

Kat Koridoru Duvarlar; Alçı Sıva + Saten Alçı + Su Bazlı Plastik Boya veya Su Bazlı Silikonlu Boya olup Boyalar, Dyo, Marshall, Filli veya Jotun marka olacaktır.

MADDE-4. ELEKTRİK, ELEKTRONİK, TELEFON TESİSATI

Elektrik tesisatında kullanılacak olan kablolar TSE belgeli Hes, Prysmian, Öznur, Vatan veya Neksans marka olacaktır.

Şalt malzemeleri ve kullanılan ana panolar Schenıder, Legrand, Sıemens, veya ABB marka olacaktır.

Zayıf akım kabloları Hes, Öznur, Reçber, Erse, Klas veya 2m marka olacaktır.

Sayaç, sigorta, şalter, kaçak akım röleleri, merdiven otomatiği koruma röleleri vs. elemanları Sıemens veya Legrand veya Schneıder marka olacaktır. Tüm binaları kapsayan topraklama hattı olacaktır.

Daire içinde kullanılacak olan anahtar ve prizler Schenıder, Makel, Viko veya Legrand marka olacaktır. Antre veya koridorlarda ankastre şeffaf kapaklı uygun görselde Schneıder, Legrand, Sımens otomatik sigortalı pano kullanılacaktır. Salon, koridor, mutfak ve odalara yeterli miktarda odaların köşeleri ve kapı yan duvarlarında Schenıder, Makel, Viko veya Legrand marka priz bulunacaktır. Mutfaklarda; Buzdolabı, Bulaşık makinası, Fırın, Davlumbaz vb. elektrikli cihazlar için en az 1’er adet; ayrıca tezgah üstünde 2 adet topraklı priz bulunacaktır. Projede belirtilen ve TEDAŞ’ ın belirleyeceği amperajda bir yeraltı kofrası şebeke girişi için en uygun yere monte edilecektir.  Hidrofor ve pompalarda uygun kesitli N2XH kablo kullanılacak, motorlar için koruyuculu termik şalter konulacaktır. Binalarda her bağımsız bölümde 1 mahale telefon kablosu çekilecek, bu telefon hatları bina içerisinde uygun bir yerde toplanacak ve Telekom hattına bağlanmaya hazır hale getirilecektir. Ayrıca her daireye fiber alt yapı yapılacaktır. Kablolu ve uydu yayınlarına uygun (Digitürk, Dsmart ve Tivibu) alt yapısı tesis edilecektir. TV prizleri salon ve mutfakta bulunacaktır.

MADDE-5. ASANSÖR

Asansör, sessiz çalışan, çift hızlı, binanın ihtiyacına cevap verecek kapasitede olacaktır. Ayrıca kabinler aynalı ve spot ışıklı olacaktır.

Asansör kapıları paslanmaz çelik tam otomatik yapılacaktır.

Asansör ruhsatı alınacaktır. İlk muayenesi yaptırılarak yeşil etiket alınacaktır.

Deprem sensörlü ve havalandırmalı olacaktır.

Asansör interkom sistemli olacaktır.

Herhangi bir arıza ve elektrik kesintisi durumunda devreye girecek sistem ile kabinlerin en yakın kata getirilmesi sağlanacaktır.

MADDE-6. ISITMA, PİS SU, TEMİZ SU, YANGIN VE DOĞALGAZ TESİSATI

Binanın ısıtma sistemi doğalgaz kullanılacak şekilde yerden ısıtma olarak tasarlanacaktır.

Binanın ısıtması bireysel sistem olarak yapılacak Viessman, Daikin , AİRFEL, BUDERUS, VAİLANT veya BAYMAK marka kombi konulacak,

Şehir suyu asgari binanın ihtiyacını karşılayacak şekilde su deposu yapılarak toplanacaktır. Su depolarında gerekli sızdırmazlık sağlanacak, boşaltma borusu ve vanası bulunacaktır. Wilo veya Baymak marka uygun kapasitede hidrofor kullanılacaktır.

Daire içi tesisatlarının iniş boruları ses geçirmeyen, Fırat veya Vesbo marka PVC plastik boru kullanılarak yapılacaktır.

Proje ve yönetmeliklere uygun yangın tesisatı yapılacaktır. Binada yangın söndürme için katlara yangın dolabı konacaktır. Binaya itfaiye şartnamesi gerektiriyorsa yangın springleri konulacaktır.

Yapılacak eserde günün koşullarında projeye daha uyumlu kaliteli malzeme olursa yüklenici sözleşme şartlarına bakmaksızın temsilci heyetinin onayını almak koşulu ile kullanabilir.

Salon da  gerekli klima alt yapısı kurulacaktır. Klima dış ünitesinin yerleştirileceği uygun standartlarda yerleşim yeri yapılacaktır

MADDE-7. ANTRE VE KORİDORLAR

Binada kullanılacak tüm seramikler içinde 1.sınıf TSE belgeli VİTRA, EGE, KALE Grubu, SEREL, BİEN  marka olacaktır.

Tüm duvar ve tavanlara alçı sıva üzeri saten  boya yapılacaktır.

Söz konusu tüm tasarım ve iç uygulamalar binanın iç mimarının çizim ve tasarımına uygun olarak yapılacaktır.

Giriş Holü ve Koridor Tavanları; Saten Alçı + Su Bazlı Plastik Boya veya Su Bazlı Silikonlu Boya olup, Boyalar Dyo, Marshall, Filli veya Jotun marka kullanılacaktır.

MADDE-8. SALON VE ODALAR

Salon ve odalar iç mimarının tasarıma uygun şekilde ; 31.sınıf İthal, AGT, Floorpan Serfloor veya Çamsan marka laminant parke olacaktır.

Binalardaki tüm sıvalar 1.sınıf malzeme ve işçilik ile yapılacak olup, dairelerin iç duvarlarının tümüne perlitli alçı sıva uygulanacaktır. Isı izolasyonu sağlayan kaba perlitli alçı kullanılacaktır.

Tüm duvar ve tavanlara alçı sıva üzeri saten su bazlı plastik veya silikonlu boya yapılacaktır. FİLLİ, DYO, MARSHALL veya JOTUN markalarından herhangi birisi kullanılacaktır.

Odaların dört tarafı Strafor Kartonpiyer ve Dışa bakan kısımlara perdelik yapılacaktır.

MADDE-9. BANYO ve WC

Banyolarda çamaşır makinesi tesisatı yapılacaktır.

Zeminler ve duvarlar 1.sınıf VİTRA, EGE, KALE Grubu, SEREL, QUA,  BİEN marka seramik olacaktır.

Banyo ve WC Tavanları; Saten Alçı + Su Bazlı Plastik Boya veya Su Bazlı Silikonlu Boya olup boyalar, Dyo, Marshall, Filli veya Jotun marka kullanılacaktır.

Banyo ve WC tezgâhları mermer veya granit olacaktır.

Banyo ve WC Vitrifiye; Proje ölçülerinde, seramik zemin kaplama duş bölümü, Gömme Rezervuar olacaktır. Vitrifiyeler, Vitra, Bien, Güral, İdevit, Serel veya Creavit marka kullanılacaktır. Gömme Rezervuarlar, Kale, Geberit, Creavit, ECA veya Vitra marka olacaktır.

Banyolara uygun duşa kabinleri takılacaktır. Tüm bataryalar Vitra, Artema veya Eca marka olacaktır.

Banyolara alüminyum havlupan ısıtma sistemi yapılacaktır.

Banyo ve WC Dolaplar; MDF Lam gövde, parlak pvc membran kaplı kapak, stoplu çekmece, Dolap menteşeleri ve çekmeceler yavaş kapanır mekanizmalı stoperli olacaktır.

MADDE-10. MUTFAK

Mutfak dolapları, Tasarıma uygun suntalam veya MDF gövdeler imal edilmiş, ahşap kaplama veya membran kaplama kapak yapılacaktır. Gerekli yerlerde camlı kapaklar olacaktır. Çekmeceler

stoplu olacaktır. 1 Gözlü Eviye, 3,5 cm  Corian veya doğal Granit Tezgah olacaktır.

Evye bataryası Vitra, Artema, Eca marka olacaktır. Tavan plastik boya yapılacaktır.

Mutfak Duvarlar; Alçı sıva + Saten Alçı Su Bazlı Plastik Boya veya Su Bazlı Silikonlu Boya olup, Boyalar Dyo, Marshall, Filli veya Jotun marka olacaktır.

Mutfak Tezgah Arası Duvar ve Tezgah ile üst dolap arası duvar seramik olacaktır.

Mutfak Zemin Döşeme; Vitra, Kale, Ege, Kütahya, Serel veya Bien marka Seramik olacaktır.

Mutfaklarda gerekli olması halinde teknik tesisatı örten asma tavan yapılacaktır.

MADDE-11. KAPILAR

Daire giriş kapıları çelik kapı konacaktır. Çelik kapılar TSE 12655’e uygun özellikte olup daire dış kapıları ahşap kaplamalı dürbünlü çift emniyetli olacaktır.

İç Kapılar panel veya mebran panel olacaktır. Mutfak kapısı camlı olacaktır. Diğer tüm kapılar camsız olacaktır. Kapıların Pervazları geçme çivisiz 8 cm veya üzeri eninde olacaktır.

Kapı kolları dekoratif krom malzemeden Doğanlar veya Şahinoğlu marka olacaktır.

Tüm kapıların kilit sistemi KALE, DAF, Yale marka olacaktır. Çelik kapılarda KALE marka kilit sistemi kullanılacaktır.

MADDE-12. PENCERE VE DOĞRAMALAR

Dış cephe tamamlanıp, iskele söküldüğünde daire içi şaplar atılıp, alçı sıva yapılıp macun çekildikten sonra dış doğramalar monte edilecektir.

Tüm dış pencerelerde şişe cam marka 4+16+4 ısıcam kullanılacaktır.

Pencereler ve balkon kapıları PVC esaslı malzemeden veya Tasarıma uygun Giydirme cephe Isı yalıtımlı Alüminyum Doğrama olacaktır. Doğrama markası Pimapen, Egepen, Pakpen, Adopen, Fıratpen veya Winsa marka olacaktır. PVC doğramalar minimum 70’lik olacaktır. Tüm mahallerdeki pencerelerin tamamında çift açılım sistemi kullanılacaktır.

MADDE-13. KAMERA VE GÖRÜNTÜ SİSTEMİ

Otomasyon sistemine bağlı olarak Güvenlik biriminden görülebilen Bina girişi, kapalı garaj girişi, açık otopark bahçe ve tüm kat koridorlarını görüntüleyen gece görüşlü dijital güncel kamera sistemi konulacaktır.

MADDE-14. SAYAÇLAR

Binadaki tüm dairelerin elektrik ve su sayaçları yerine monte edilerek teslim edilecektir.

Abonelik ve güvence bedelleri mal sahipleri tarafından yatırılacaktır.

.